### 超声碎石机技术性能要求参考

### 一、碎石治疗方式：体外冲击波碎石机

### 二、定位系统：超声定位，实时监测：在碎石过程中，可实时监测超声波的发射参数、结石的位置和状态等信息，以便及时调整治疗方案，确保治疗的安全性和有效性。

### 三、冲击波源：（1或2）

1.电磁式冲击波源：采用强电流脉冲通过平面线圈产生磁场，推动金属片在充水管中产生平面压力波，再用声透镜聚焦。具有高效、低损伤、噪音小、寿命长等优点，是目前较为先进的冲击波源之一。

2.压电式冲击波源：由几百乃至上千个小的陶瓷压电振子镶嵌在球壳内构成，各振子发射的球面脉冲超声波自然会聚于焦点上，或直接把压电振子耦合到金属声透镜上聚焦。其优点是聚焦效果好，能量分布均匀，但成本相对较高.

### 四、能量可控制与调节：

### 1.频率调节：可根据结石的性质、大小和位置等因素，调节超声波的频率，以达到最佳的碎石效果。

### 2.强度调节：能够精确控制超声波的强度，根据结石的硬度和患者的耐受程度，选择合适的能量输出，既保证碎石效果，又能最大程度地减少对周围组织的损伤

五、安全保护措施：

配备多种安全保护装置，如防止电击、过热、过载等保护功能，以及在碎石过程中对患者重要器官的实时监测和保护，确保患者的安全